附件2

设备主要功能及参数

（参考）

以下内容供参考，所提供设备不能低于此要求。

一、型号及构成

型号：JDSK-2000WA，包含警报控制、电源控制、功放、扬声器、天馈系统模块；符合铁塔通信基站安装使用要求。

二、主要功能

1、警报通信功能：通过人防专用无线网和专用有线网络接收上级中央站或中间站或区域站的各种信息。并把执行信息发送给上级控制器；

2、支持预警、空警、解警、灾警、火灾、停止、检测等警报及控制指令；

3、控制方式包括：遥控及本地控制；

4、支持远程上下电功能；

5、报文功能：可以接收上级站点发送的报文信息，并将报文信息以声音方式进行播报；

6、语音广播功能：可以接收上级站点发送的语音广播信息并进行播放；

7、回示功能：接收到上级站点发出的命令后，给上级站点回示其执行结果；

8、支持语音对讲、校时、报时、远程参数配置等功能；

9、设备采用嵌入式操作系统；

10、按键操作智能语音引导提示；

11、设备按键具有数字密码保护功能；

12、工业级LCD液晶显示界面，能够显示详细的设备信息。

三、技术参数

（一）警报控制器

1、发射载波功率：2-25W；

2、工作频段：人防指定频段；

3、信道间隔：12.5KHz或25KHz，可配置；

4、工作方式：同频单工、异频半双工、数话兼容；

5、无线传输速率：

9600bps/4800bps/3600bps/2400bps/1200bps/600bps/300 bps/150bps；

6、调制方式：模拟:FM,数字: 4FSK/TFSK带内扩频；

7、接收灵敏度：≤-119dBm（模拟调制）/≤-123dBm（数字调制：1200bps，误码率5×10-2）；

8、邻道选择性：≥65dB；

（二）电源控制器

1、19英寸2U高频通信电源；适用于输入电压为直流48V(-48V)的场合；具有电源隔离功能。

2、技术参数：输入DC48V(-48V)，输出AC220V 50Hz，持续可带负载功率：≥2500VA

（三）功放

1、具有前置音效处理及四通道专业功放功能。

2、立体声输出功率8Ω：4x400W

3、立体声输出功率4Ω：4x600W

4、桥接输出功率8Ω：2x1000W

（四）扬声器

1、4个独立音柱型扬声器；适于室外使用，由八寸低音和号角高音喇叭组成

2、额定功率：550W，峰值功率：600W

3、额定工作电压：110V

（五）天馈系统

1、天线：频率范围220~290MHz，增益≥3.5dbi、垂直极化；

2、馈线：1/2阻燃馈线，阻抗50欧姆

3、固定金属件：抱杆（定制）。

（六）工作环境及供电

1、环境温度：-25℃～+55℃；

2、相对湿度：95％/40℃；

3、额定工作电压：直流DC48V(-48V)